Name : Mihir Mithani

Enrollment No : 92301733025

Link : https://www.makerchip.com/v173/ide/~0yPfNhZnB/p-0lOh1q

Code :

\m5_TLV_version 1d: tl-x.org

\m5

use(m5-1.0)

\SV

m4_include_lib(['https://raw.githubusercontent.com/os-fpga/Virtual-FPGA-Lab/main/tlv_lib/fpga_includes.tlv'])

m5_lab()

\TLV

/board

/fpga

|lcd

@0

// =================================================

// RESET

// =================================================

$reset = *reset;

// =================================================

// LCD REFRESH

//

// Makerchip : 1 simulation cycle

// FPGA      : 10,000 clocks @ 50 MHz

//

// 50 MHz / 10,000 = 5,000 Hz

// One refresh = 200 us

//

// One LCD byte:

// 5 phases x 200 us = 1 ms

//

// One complete frame:

// 38 bytes x 1 ms = ~38 ms

// =================================================

m4+fpga_heartbeat($refresh, 1, 10000)

// =================================================

// ALL SEQUENTIAL STATE

// =================================================

?$refresh

// =================================================

// LCD PHASE

//

// 0 = LOW

// 1 = HIGH

// 2 = HIGH

// 3 = HIGH

// 4 = LOW

// =================================================

$phase[2:0] <=

$reset

? 3'd0

: ($phase == 3'd4)

? 3'd0

: $phase + 3'd1;

// =================================================

// LCD BYTE INDEX

//

// 0-4   = LCD initialization

// 5-20  = first line

// 21    = second line address

// 22-37 = second line

// =================================================

$index[5:0] <=

$reset

? 6'd0

: ($phase == 3'd4)

? (($index == 6'd37)

? 6'd0

: $index + 6'd1)

: >>1$index;

// =================================================

// FRAME COMPLETE

//

// When the last character has completed,

// advance to the next number.

// =================================================

$number[5:0] <=

$reset

? 6'd1

: (($phase == 3'd4) &&

($index == 6'd37))

? (($number == 6'd50)

? 6'd1

: $number + 6'd1)

: >>1$number;

// =================================================

// INTEGER SQUARE ROOT

//

// floor(sqrt(N))

//

// 1..3   -> 1

// 4..8   -> 2

// 9..15  -> 3

// 16..24 -> 4

// 25..35 -> 5

// 36..48 -> 6

// 49..50 -> 7

// =================================================

$root[3:0] =

($number >= 6'd49) ? 4'd7 :

($number >= 6'd36) ? 4'd6 :

($number >= 6'd25) ? 4'd5 :

($number >= 6'd16) ? 4'd4 :

($number >= 6'd9)  ? 4'd3 :

($number >= 6'd4)  ? 4'd2 :

4'd1;

// =================================================

// NUMBER TO DECIMAL DIGITS

// =================================================

$tens[3:0] =

$number / 10;

$ones[3:0] =

$number % 10;

// =================================================

// LCD DATA

//

// Display:

//

// N=01 RT=1

//

// and second line:

//

// SQRT(01)=1

// =================================================

$lcd_byte[7:0] =

// =================================================

// LCD INITIALIZATION

// =================================================

($index == 6'd0) ? 8'h38 :   // 8-bit, 2-line

($index == 6'd1) ? 8'h0C :   // Display ON

($index == 6'd2) ? 8'h01 :   // Clear

($index == 6'd3) ? 8'h06 :   // Entry mode

($index == 6'd4) ? 8'h80 :   // First line

// =================================================

// LINE 1

//

// "N=01 RT=1       "

// =================================================

($index == 6'd5)  ? 8'h4E :   // N

($index == 6'd6)  ? 8'h3D :   // =

($index == 6'd7) ?

(8'h30 + $tens) :

($index == 6'd8) ?

(8'h30 + $ones) :

($index == 6'd9)  ? 8'h20 :   // space

($index == 6'd10) ? 8'h52 :   // R

($index == 6'd11) ? 8'h54 :   // T

($index == 6'd12) ? 8'h3D :   // =

($index == 6'd13) ?

(8'h30 + $root) :

($index == 6'd14) ? 8'h20 :

($index == 6'd15) ? 8'h20 :

($index == 6'd16) ? 8'h20 :

($index == 6'd17) ? 8'h20 :

($index == 6'd18) ? 8'h20 :

($index == 6'd19) ? 8'h20 :

($index == 6'd20) ? 8'h20 :

// =================================================

// SECOND LINE ADDRESS

// =================================================

($index == 6'd21) ? 8'hC0 :

// =================================================

// LINE 2

//

// "SQRT(01)=1      "

// =================================================

($index == 6'd22) ? 8'h53 :   // S

($index == 6'd23) ? 8'h51 :   // Q

($index == 6'd24) ? 8'h52 :   // R

($index == 6'd25) ? 8'h54 :   // T

($index == 6'd26) ? 8'h28 :   // (

($index == 6'd27) ?

(8'h30 + $tens) :

($index == 6'd28) ?

(8'h30 + $ones) :

($index == 6'd29) ? 8'h29 :   // )

($index == 6'd30) ? 8'h3D :   // =

($index == 6'd31) ?

(8'h30 + $root) :

($index == 6'd32) ? 8'h20 :

($index == 6'd33) ? 8'h20 :

($index == 6'd34) ? 8'h20 :

($index == 6'd35) ? 8'h20 :

($index == 6'd36) ? 8'h20 :

8'h20;

// =================================================

// LCD ENABLE

//

// Enable HIGH during phases 1,2,3

// =================================================

$lcd_enable =

(($phase >= 3'd1) &&

($phase <= 3'd3));

// =================================================

// LCD RS

//

// 0 = COMMAND

// 1 = DATA

//

// Commands:

// 0,1,2,3,4,21

// =================================================

$lcd_rs =

(($index >= 6'd5) &&

($index != 6'd21));

// =================================================

// LCD OUTPUT

// =================================================

*out =

$lcd_byte;

*lcd_enable =

$lcd_enable;

*lcd_reset =

$lcd_rs;

// ==========================================================

// EDGE ARTIX-7

//

// Board ID = 2

// ==========================================================

m5+board(/board, /fpga, 2, *, ['top: 0, left: -1500, width: 7000, height: 7000'])

// ============================================================

// LCD PERIPHERAL

// ============================================================

m5+fpga_lcd()

\SV

endmodule

Output :